供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞机维修服务有限公司海口基地二号机库及空港维修基地三号机库大厅地面嵌缝维修项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | - 施工总承包三级及以上资质。 - 建筑施工许可范围的安全生产许可证。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、工程概况‌ 1、‌施工范围‌ 1.1、‌2号机库大厅‌：修复竖向伸缩缝18条、横向伸缩缝2条，总长1752米，缝宽2cm。 1.2、‌3号机库大厅‌：修复竖向伸缩缝8条、横向伸缩缝1条，总长962米，缝宽2cm。 1.3、‌总工程量‌：伸缩缝修复总长度2714米。 2、‌施工内容‌ 2.1、清除原伸缩缝残留结构胶及杂质； 2.2、采用两级嵌缝工艺修复： 2.2.1、一级填充‌：乳化沥青木丝板嵌缝； 2.2.2、二级密封‌：注柔性填缝胶封闭。 ‌二、施工流程及技术要求‌ 1、前期准备‌ 1.1、使用切割机或手动工具（凿子、角磨机）彻底清除原结构胶，确保缝内无残渣、油污及松动颗粒‌。 1.2、清理后采用高压气枪吹扫缝隙，并用丙酮擦拭缝壁，保证干燥洁净。 2、‌材质要求‌ 2.1、‌乳化沥青木丝板‌ 2.2、密度≥0.8g/cm³，吸水率≤5%； 2.3、浸泡后沥青渗透深度≥90%（参考伸缩缝反滤层材料标准‌）。 3、‌柔性填缝胶‌ 3.1、弹性模量≤0.5MPa，拉伸强度≥1.2MPa； 3.2、符合《建筑密封材料标准》（GB/T 14683），双组份聚氨酯材料需混合均匀‌。 4、嵌缝施工工艺 4.1、‌一级填充（乳化沥青木丝板）‌ 4.1.1、将木丝板切割为2.2cm宽（略大于缝宽），浸泡乳化沥青至完全饱和（浸泡时间≥30分钟）。 4.1.2、填充前在缝底均匀涂刷乳化沥青底胶（用量0.15kg/m²），增强粘结力‌。 4.1.3、木丝板分层压实嵌入缝隙，填充至距地面5mm深度，预留填缝胶空间。 4.2、‌二级密封（柔性填缝胶）‌ 4.2.1、填缝胶分两次注胶： 4.2.2、‌首次注胶‌：注入至预留深度的2/3，25℃环境下静置1小时初步固化； 4.2.3、‌二次注胶‌：补胶至与地面平齐，刮刀修整表面，确保无气泡、凹陷及溢胶‌。 4.2.4、固化前设置围挡保护，避免踩踏或污染。 ‌三、质量验收标准‌ 1、‌主控项目‌ 1.1、木丝板填充密实度：敲击检测空鼓率≤3%‌； 1.2、填缝胶剥离强度：≥0.5MPa（依据GB/T 14683拉伸试验）。 2、‌一般项目‌ 2.1、填缝胶表面平整光滑，无开裂、起皮现象； 2.2、允许偏差：缝宽误差≤1mm，直线度偏差≤3mm/2m（参考房屋建筑伸缩缝验收标准‌）。 ‌四、安全环保措施‌ 1、‌安全管理‌ 1.1、施工前安全交底，明确机库设备运行区域及安全距离。 1.2、作业区设置围挡及警示标识，非作业人员禁止进入‌。 2、‌个人防护‌ 2.1、注胶时需佩戴防毒口罩、护目镜及橡胶手套。 3、‌环保要求‌ 3.1、废弃木丝板按建筑垃圾处理，残余胶料密封存放，禁止随意倾倒。 3.2、每日清理现场垃圾，确保消防设施正常使用‌。 五、引用依据‌ ·《建筑密封材料标准》（GB/T 14683）； ·《公路实务》浆砌片石护坡伸缩缝施工规定‌； ·房屋建筑工程伸缩缝构造要求‌； ·桥梁伸缩缝注胶工艺标准‌。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 维修项目完成且项目验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |